Załącznik Nr 3.2.

OAiZP.271.2.26.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa  dla jednostek  OSP z terenu Gminy Baboszewo”  - CZĘŚĆ  2 (nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, zestaw węży hydraulicznych).

Zadanie współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem

jest Minister Sprawiedliwości.

| Lp. | Nazwa wyposażenia/sprzętu ratownictwa | Ilość | Opis wyposażenia i sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego | Opis oferowanego wyposażenia i sprzętu ratowniczego z podaniem nazwy,typu,producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów | 1 | Nożyce do cięcia pedałów i prętów z wężem przyłączeniowym 2 m i pompą ręczną w walizce z tworzywa sztucznego. Łatwe do użycia w ciasnych i trudnodostępnych miejscach. - maks. ciśnienie robocze 720 / 72 bar/MPa - siłownik (powrót sprężynowy) o działaniu jednokierunkowym - siła cięcia 79 / 8,0 kN/t - głębokość szczęk min. 40 mm - szerokość min. 40 mm - wymiary walizki maks. 600 x 400 x 190 mm Pompa ręczna w zestawie. Waga urządzenia gotowego do pracy min. 10 kg – maks.11 kg |  |
| 2. | Zestaw węży hydraulicznych | 1 | Wąż podwójny zespolony ze wzmocnieniem stalowym do systemu dwuwężowego. Wąż zawiera szybkozłącza z zaślepkami zabezpieczającym i sprężynami przeciwzałamaniowymi na obydwu końcach. - długość 10 m - waga (obejmuje wąż wypełniony olejem ze złączami) - maks. 7,8 kg. Uwaga: Szybkozłącza oferowanego zestawu węży hydraulicznych muszą pasować do urządzeń prod. HOLMATRO (nożyce do cięcia pedałów i prętów , rozpieracze), które są na wyposażeniu jednostek OSP. |  |

podpis osoby/ osób uprawnionej /ych

do reprezentowania Wykonawcy