Załącznik nr 9.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zadanie  I: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin – Kruszewie – Korzybie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 160 w obrębie ewidencyjnym Sokolniki w trybie Ustawy z 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031                      z późn. zm.).

- Wstępne założenia do projektowania:

  - Stan istniejący.

Obecnie droga gminna Nr 3001133W relacji Arcelin – Kruszewie – Korzybie posiada nawierzchnię gruntowa utwardzoną żwirem, zlokalizowana jest w granicy działki ewid. nr 160 w obrębie ewidencyjnym Sokolniki . Odcinek przewidziany do przebudowy posiada długości około 450 mb. Działka nr ewid. 160 posiada szerokość zmienną, która uniemożliwia wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejącego pasa drogowego. Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej rozpoczyna się na skrzyżowaniu dwóch dróg gminnych Nr 300119W (działka nr ewid. 150 w obrębie ewid. Sokolniki) i 300113W (działka nr ewid. 115w obrębie ewid. Korzybie), natomiast kończy się na granicy Gminy Baboszewo z Gmina Płońsk w miejscowości Arcelin. Teren na którym znajduje się droga nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  - Stan docelowy.

Dokumentacja projektowa powinna zakładać dostosowanie przebudowywanego odcinka drogi do parametrów technicznych drogi gminnej klasy D zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Zakłada się wykonanie jednego pasa ruchu przeznaczonego do ruchu w obu kierunkach o szerokość 3,50 m, wykonanie jednej mijanymi o długości co najmniej 25 m, poboczy z kruszywa łamanego
o szerokości 0,75 m oraz urządzeń odwadniających jezdnię (jednostronnego rowu), w miejscu wykonania mijanki tj. na długości około 30 m zakłada się wykonanie rowu krytego.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) w celu poszerzenia istniejącego pasa drogowego o działki przyległe wraz ze sporządzeniem dokumentacji podziałowej na całej długości drogi.

- Zakres opracowania obejmuje sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.)w tym:

  - opracowanie koncepcji drogi z naniesionymi liniami rozgraniczającymi,

  - analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania ternu,

  - mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, wraz z określeniem nieruchomości lub ich części, które planowane będą do przejęcia na rzecz gminy,

  - opracowanie dokumentacji podziałowej na całej długości drogi wraz z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, przewidywana ilość działek do podziału – około 4 działek,

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wynikających z mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

  - badania gruntu terenu inwestycji,

  - złożenie w imieniu Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Płońsku wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.

- Zakres rzeczowy zamówienia:

  - opracowanie koncepcji architektonicznej drogi na aktualnej mapie zasadniczej i uzgodnienie jej
z Zamawiającym (w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy),

  - uzyskanie mapy do celów projektowych niezbędnych do opracowania projektu budowy drogi,

  - opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozeznaniem warunków gruntowych w ilości 
2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom określonym
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

  - opracowanie projektu budowlanego w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt musi spełniać wymogi określone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)  i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - opracowanie projektu wykonawczego w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt musi spełniać wymogi określone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)  i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - opracowanie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ) w ilości 4 egzemplarzy 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt musi spełniać wymogi określone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)  i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) w ilości 
4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD lub DVD
w ilości jednego egzemplarza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być zgodne  z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

  - opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu projektowanej drogi w ilości 
4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt stałej organizacji ruchu winien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729),

  - opracowanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf i dodatkowo w uniwersalnym rozszerzeniem .ath na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, przedmiar robót winien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem i odniesieniem do stosowanych pozycji specyfikacji technicznej wykonania i obmiaru robót lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,

  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej w formacie pdf i dodatkowo w uniwersalnym rozszerzeniem .ath na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, kosztorys inwestorski winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

  - opracowanie dokumentacji podziałowej na całej długości drogi wraz z projektem podziału nieruchomości w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
w formacie pdf na płycie CD lub DVD w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji,

  - uzyskanie niezbędnych opinii zgodnie z art. 11b ust. 1 oraz art. 11d ust.1 pkt 8 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.),

  - uzyskanie wszelkich innych uzgodnień ze wszystkimi służbami uzgadniającymi i zatwierdzającymi dokumentację, analiz, map, opracowań pomocniczych oraz niezbędnych decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - przygotowanie i uzyskanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z jego uzyskaniem zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.),

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową od dnia jej przekazania Zamawiającemu do upływu okresu rękojmi za wady fizyczne dzieła, tj. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,

  - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umożliwiającej przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania przetargowego na roboty budowlane,

  - w zakres opracowań wchodzą także oprócz projektów budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba), projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci,

  - Wykonawca w dokumentacji technicznej nie może opisywać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm),

  - dokumentacja projektowa, projekty wykonawcze i  przedmiary robót  w swojej treści nie mogą zawierać opisów utrudniających uczciwą konkurencję poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

  - Zamawiający ma prawo nie odebrać dokumentacji w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższych wymogów,

  - całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem  z dnia 2 września 2004 r. Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi,

  - Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na roboty budowlane w terminach umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe jej przeprowadzenie,

  - projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych, musi być wykonany
z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii, powinien zawierać rozwiązania minimalizujące koszty eksploatacji, a także ograniczające do minimum uciążliwość oczyszczalni dla środowiska,

  - Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania inwestycji po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Po zakończeniu projektowania, a przed złożeniem kompletnej dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca przedłoży taką dokumentację Zamawiającemu, celem uzyskania pisemnego jej uzgodnienia.

- Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w szczególności zgodnie z:

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).

  - Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 14140 z późn. zm),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 r., poz. 124),

  - Ustawa z 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.).

  - Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia powyższe akty prawne ulegną zmianie, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi na dany czas przepisami prawa oraz normami technicznymi.

- Warunki ogólne:

  - W trakcie prac należy przestrzegać innych uwarunkowań prawnych, które regulują projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych, a także przepisów szczególnych, polskich norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

  - Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia publicznego  jest dysponowanie co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie usług projektowych i posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania dróg bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), a także  status członkowski w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usług projektowych (dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).

Pozostałe warunki do umowy:

- Terminy:

  - W zakresie projektowym:

- opracowanie koncepcji architektonicznej drogi na aktualnej mapie zasadniczej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

- sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami
w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy,

- opracowanie i przedłożenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu projektowanej drogi przez organ zarządzający ruchem zgodnie z art. 10 ust 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.128) w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy,

- podstawą spisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej będzie przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  - W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego:

- Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową od dnia jej przekazania Zamawiającemu do upływu okresu rękojmi za wady fizyczne dzieła, tj. 36 m-cy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Odbiory w zakresie:

  - opracowania koncepcji drogi z naniesionymi liniami rozgraniczającymi w ciągu 5 dni od przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowej koncepcji – na potwierdzenie zaakceptowanej koncepcji zostanie spisany protokół ustaleń pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielami Zamawiającego,

  - odbiór sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ciągu 5 dniu od przedłożenia jej przedstawicielom Zamawiającego, Wykonawcę przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przedłoży w siedzibie Zamawianego kompletną dokumentację w celu oceny jej zgodności z wcześniejszymi ustaleniami oraz koncepcją przyjętą przez Zamawiającego. Po uzyskaniu pisemnej potwierdzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego uzgadniającego przedłożoną, dokumentację Wykonawca niezwłocznie złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Płońsku, Wydział Architektoniczno – Budowlany.

  - odbiór ostateczny w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z zatwierdzonym projektem budowalnym oraz zatwierdzonym podziałem nieruchomości.

- Prawa autorskie:

  - Wykonawca przenosi z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do wykonanego w ramach umowy dzieła na wszystkich polach eksploatacji,

  - wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych mieści się w kwocie umówionego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - przeniesienie autorskich praw do sporządzonej dokumentacji technicznej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo,

  - Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz  oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich,

  - osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów opracowania.

- Oświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru ostatecznego oświadczenia, że sporządzona dokumentacja techniczna jest wykona zgodnie z przepisami prawa, Polskim Normami i zasadami wiedzy technicznej, kompleta z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonana
z należytą starannością (oświadczenie to stanowi warunek dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300144W relacji Mystkowo – Cieszkowo Kolonia  oznaczona numer ewidencyjnym działki 137 w obrębie ewidencyjnym Cieszkowo Kolonia.

- Wstępne założenia do projektowania:

  - Stan istniejący.

Obecnie droga gminna Nr 300144W relacji Mystkowo – Cieszkowo Kolonia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m, zlokalizowana jest w granicy działki ewid. nr 137 w obrębie ewidencyjnym Cieszkowo Kolonia.  Odcinek przewidziany do przebudowy posiada długości około
1 520 mb. Działka nr ewid. 137 posiada szerokość zmienną. Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3024W relacji Mystkowo – Drozdowo – Raciąż oznaczonej nr ewid. działki 24 w obrębie ewid. Mystkowo, kończy się natomiast na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3025W relacji Cieszkowo Nowe – Kiełki oznaczonej nr ewid. działek 138 i 139 w obrębie ewid. Cieszkowo Kolonia.

Pas drogowy drogi gminnej graniczy również z działką nr ewid. 140 w obrębie ewid. Cieszkowo Kolonia stanowiący własność Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym PKP Polskie Koleje Państwowe (pas kolejowy - linia Nasielsk – Toruń Wschodni).

Teren na którym znajduje się droga nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  - Stan docelowy.

Dokumentacja projektowa powinna zakładać dostosowanie przebudowywanego odcinka drogi do parametrów technicznych drogi gminnej klasy D zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Zakłada się szerokość pasa ruchu 2,50 m z możliwością zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drodze na terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m. Zakłada się zaprojektowanie poboczy z pospółki o szerokości 0,75 m oraz urządzeń odwadniających jezdnię. W dokumentacji należy przewidzieć poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do parametrów opisanych powyżej.

Dokumentację należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania uzgodnień z Zarządcą Dróg Powiatowych oraz z PKP.

- Zakres opracowania obejmuje sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.)w tym:

  - opracowanie koncepcji drogi,

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wynikających z mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

  - badania gruntu terenu inwestycji,

  - złożeniu w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

  - złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej,

  - złożenie w imieniu Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Płońsku wniosku o pozwolenie na przebudowę drogi gminnej.

- Zakres rzeczowy zamówienia:

  - opracowanie koncepcji architektonicznej drogi na aktualnej mapie zasadniczej i uzgodnienie jej z Zamawiającym (w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy),

  - uzyskanie mapy do celów projektowych niezbędnych do opracowania projektu budowy drogi,

  - opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozeznaniem warunków gruntowych w ilości 
2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

  - opracowanie projektu budowlanego w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt musi spełniać wymogi określone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)  i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - opracowanie projektu wykonawczego w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt musi spełniać wymogi określone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)  i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - opracowanie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ) w ilości 4 egzemplarzy 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt musi spełniać wymogi określone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)  i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) w ilości 
4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być zgodne  z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

  - opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu projektowanej drogi w ilości 
4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, projekt stałej organizacji ruchu winien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729),

  - opracowanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf i dodatkowo w uniwersalnym rozszerzeniem .ath na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, przedmiar robót winien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem i odniesieniem do stosowanych pozycji specyfikacji technicznej wykonania i obmiaru robót lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,

  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej w formacie pdf i dodatkowo w uniwersalnym rozszerzeniem .ath na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, kosztorys inwestorski winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

  - uzyskanie wszelkich innych uzgodnień ze wszystkimi służbami uzgadniającymi
i zatwierdzającymi dokumentację, analiz, map, opracowań pomocniczych oraz niezbędnych decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

  - uzyskanie decyzji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),

  - przygotowanie i uzyskanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z jego uzyskaniem zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.),

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową od dnia jej przekazania Zamawiającemu do upływu okresu rękojmi za wady fizyczne dzieła, tj. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,

  - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umożliwiającej przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania przetargowego na roboty budowlane,

  - w zakres opracowań wchodzą także oprócz projektów budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba), projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci,

  - Wykonawca w dokumentacji technicznej nie może opisywać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm),

  - dokumentacja projektowa, projekty wykonawcze i  przedmiary robót  w swojej treści nie mogą zawierać opisów utrudniających uczciwą konkurencję poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

  - Zamawiający ma prawo nie odebrać dokumentacji w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższych wymogów,

  - całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem  z dnia 2 września 2004 r. Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi,

  - Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na roboty budowlane w terminach umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe jej przeprowadzenie,

  - projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych, musi być wykonany
z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii, powinien zawierać rozwiązania minimalizujące koszty eksploatacji, a także ograniczające do minimum uciążliwość oczyszczalni dla środowiska,

  - Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania inwestycji po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Po zakończeniu projektowania, a przed złożeniem kompletnej dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej/wniosku o pozwolenie na budowę, Wykonawca przedłoży taką dokumentację Zamawiającemu, celem uzyskania pisemnego jej uzgodnienia.

- Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w szczególności zgodnie z:

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).

  - Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 14140 z późn. zm),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 r., poz. 124),

  - Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U z 2016 poz. 71),

  - Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia powyższe akty prawne ulegną zmianie, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi na dany czas przepisami prawa oraz normami technicznymi.

- Warunki ogólne:

  - W trakcie prac należy przestrzegać innych uwarunkowań prawnych, które regulują projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych, a także przepisów szczególnych, polskich norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

  - Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia publicznego  jest dysponowanie co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie usług projektowych i posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania dróg bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), a także  status członkowski w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usług projektowych (dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).

Pozostałe warunki do umowy:

- Terminy:

  - W zakresie projektowym:

- opracowanie koncepcji architektonicznej drogi na aktualnej mapie zasadniczej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

- sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i opinii oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie  do 100 dni od dnia podpisania umowy,

- opracowanie i przedłożenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu projektowanej drogi przez organ zarządzający ruchem zgodnie z art. 10 ust 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.128) w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy,

- podstawą spisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej będzie przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

  - W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego:

- Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową od dnia jej przekazania Zamawiającemu do upływu okresu rękojmi za wady fizyczne dzieła, tj. 36 m-cy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Odbiory w zakresie:

  - opracowania koncepcji drogi w ciągu 5 dni od przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowej koncepcji – na potwierdzenie zaakceptowanej koncepcji zostanie spisany protokół ustaleń pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielami Zamawiającego,

  - sprawdzenie sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ciągu 5 dniu od przedłożenia jej przedstawicielom Zamawiającego, Wykonawcę przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przedłoży w siedzibie Zamawianego kompletną dokumentację w celu oceny jej zgodności z wcześniejszymi ustaleniami oraz koncepcją przyjętą przez Zamawiającego. Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego uzgadniającego przedłożoną dokumentację, Wykonawca niezwłocznie złoży wniosek o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Płońsku, Wydział Architektoniczno – Budowlany.

  - odbiór ostateczny w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzja zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

- Prawa autorskie:

  - Wykonawca przenosi z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do wykonanego w ramach umowy dzieła na wszystkich polach eksploatacji,

  - wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych mieści się w kwocie umówionego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - przeniesienie autorskich praw do sporządzonej dokumentacji technicznej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo,

  - Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz  oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich,

  - osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów opracowania.

- Oświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru ostatecznego oświadczenia, że sporządzona dokumentacja techniczna jest wykona zgodnie z przepisami prawa, Polskim Normami i zasadami wiedzy technicznej, kompleta z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonana z należytą starannością (oświadczenie to stanowi warunek dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia).